Άσκηση 3

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ MOSFET

Σκοπός

Στην άσκηση αυτή έχουμε σαν σκοπό να μελετήσουμε την τοπολογία του αναστροφέα CMOS (σχήμα 1).

Σχήμα  1

Τα ΜΟSFET  μπορούν να έχουν διαστάσεις καναλιού L=W=5μm ενώ η τάση τροφοδοσίας  χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους των μοντέλων της άσκησης 1.

Εργασίες στο σπίτι πριν το εργαστήριο.

- Βρείτε το DC σημείο λειτουργίας του αναστροφέα CMOS

- Αντικαταστήστε τα MOSFET με τα ισοδύναμα υψηλών συχνοτήτων και προσπαθήστε να βρείτε τις συχνότητες αποκοπής και μοναδιαίας απολαβής

Εργασίες στο χώρο του εργαστηρίου.

- Πραγματοποιήστε DC ανάλυση στον αναστροφέα και καθορίστε το high το low την κλίση στην περιοχή μετάβασης και το σημείο DC πόλωσης(χρήση της ).

- Πραγματοποιήστε AC ανάλυση (πλάτος και φάση) στον αναστροφέα για τρεις διαφορετικές χωρητικότητες φόρτου 0,1pF, 1pF, 10pF τι παρατηρείτε; Ποια είναι η συχνότητα αποκοπής σε κάθε περίπτωση και ποια η συχνότητα μοναδιαίας απολαβής. Τοποθετήστε σε πίνακα τα αποτελέσματα. Επιλέξτε μια από τις χωρητικότητες φόρτου και ελέγξτε αν ο αναστροφές ταλαντώνει στην συχνότητα αυτή. Συμβαδίζουν τα αποτελέσματα με του υπολογισμούς που κάνατε με το θεωρητικό μοντέλο στο σπίτι ( L=W=5μm) ; Σχεδιάστε και τα τρία γραφήματα.

- Πραγματοποιήστε transient ανάλυση για ημιτονικούς παλμούς πλάτους 5V και συχνότητας 10kHz (για χωρητικότητα φόρτου 1pF μόνο) επαναλάβετε για κατάλληλο πλάτος έτσι ώστε το σήμα να μην ψαλιδίζεται (L=W=5μm).

- Xρησιμοποιήστε την εντολή transfer function έτσι ώστε να πάρετε την συνάρτηση μεταφοράς του αναστροφέα. Το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού βρίσκεται στο αρχείο με extension *.out που παράγει το Spice μετά την εξομοίωση του κυκλώματος που έχετε σχεδιάσει.

- Πραγματοποιήστε τα βήματα 1, 2, 3, 4 για τον αναστροφέα με αντίσταση ως φόρτο και τον αναστροφέα με τεχνολογία NMOS που έχετε επιλέξει ως βέλτιστο από την προηγούμενη άσκηση.

Εργασίες στο σπίτι μετά το εργαστήριο

- Ποια είναι τα όρια γραμμικής λειτουργίας του αναστροφέα;

- Σχεδιάστε την DC ευθεία φόρτου ( L=W=5μm).

- Ποιο είναι το σημείο DC πόλωσης στην περίπτωση που L=W=5μm; Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο σημείο και όχι κάποιο άλλο;

- Σε τι συμπεράσματα σας οδηγούν οι AC γραφικές παραστάσεις για διάφορες χωρητικότητες φόρτου; Στην περίπτωση που η χωρητικότητα αυτή αναφέρεται στην χωρητικότητα εισόδου της επόμενης βαθμίδας MOSFET τι θα αλλάζατε στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου έτσι ώστε να πετύχετε μεγαλύτερη συχνότητα λειτουργίας;

- Στην περίπτωση που χρησιμοποιούσατε τον συγκεκριμένο αναστροφέα σαν βασικό στοιχείο στην σχεδίαση μιας CPU ενός υπολογιστή ποιας περιοχής συχνοτήτων σήματα θα μπορούσε να διαχειριστεί η συγκεκριμένη CPU; Τι θα συνέβαινε αν προσπαθούσαμε να αυξήσουμε την συχνότητα (μιλήστε για το σήμα εξόδου).

- Σε σχέση με προηγούμενα κυκλώματα αναστροφέων ο CMOS αναστροφέας από ποιους υπερέχει και από ποιους υστερεί;